HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY ĐÓNG THÙNG

Công ty Cổ phần SữaTH

TH Milk Joint Stock Company

Số hiệu tài liệu: 2WI044-MP

Ban hành lần 02

Ngày hiệu lực: 20 tháng 12 năm 2016

Valid from :

| Soạn thảo Prepared | Xem xét Verified | Phê duyệt Approved |
| --- | --- | --- |
| Vũ Văn Mạnh Trưởng ca | Đinh Như Khoa TP Sản xuất | Nguyễn Tiến Dũng GĐ Sản xuất |

## 1. MỤC ĐÍCH:

Giúp cho NVVH nắm bắt tốt công việc vận hành máy đóng thùng .

## 2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Trách nhiệm thực hiện: NVVH máy đóng thùng

Trách nhiệm giám sát: Trưởng ca,

## 3. NỘI DUNG:

## 3.1. Chú ý an toàn

Chỉ những người được giao nhiệm vụ mới được vận hành máy.

Tuân thủ các nguyên tắc về an toàn điện, an toàn thao tác khi làm việc với các bộ phận có nhiệt độ cao, các cơ cấu chuyển động.

Khi có biến đổi  ngoài phạm vi kiểm soát phải báo ngay cho trưởng ca.

### 3.2. Chuẩn bị máy

Kiểm tra nguyên liệu thùng carton, hạt nhựa, dung dịch bôi trơn băng tải, đảm bảo có đầy đủ nếu thiếu phải báo trưởng ca chuẩn bị.

Kiểm tra công tắc điện: ở vị trí mở.

Kiểm tra các nút dừng khẩn cấp ở vị trí mở

Kiểm tra các cửa an toàn đều đóng.

Kiểm tra Control panel quan sát tất cả các Alarm đều sáng.

Van cung cấp khí mở :

- + Kiểm tra áp suất khí cấp cho máy.

- + Kiểm tra áp suất súng bắn keo.

### 3.3. Vận hành:

#### 3.3.1. Chuẩn bị máy, lên bước gia nhiệt.

| - NVVH reset hết lỗi cảnh báo rồi nhấn step up máy sẽ lên bước gia nhiệt cho bồn keo | Step up Step down |
| --- | --- |

| - Kiểm tra đèn của nút gia nhiệt ở bồn keo có sáng không. - - Kiểm tra hệ thống hút chân không các bộ phận truyền động, timing bell xem có bình thường không. - - Kiểm tra nguyên liệu thùng carton có đúng chủng loại, đã đủ chưa . - - Kiểm tra, vệ sinh băng tải, và cơ cấu truyền động, các đầu súng bắn keo, các sensor |  |
| --- | --- |
| - -Kiểm tra vệ sinh máy in date thùng. Soạn bản tin đúng quy định của từng dòng sản phẩm: - HSD: DD.MM.YY A10 - NSX: DD.MM.YY H:H |  |
| - Khi nhiệt hệ thống keo đạt, máy sẽ tự động xin lên bước khí, NVVH nhấn step up máy lên bước khí. - khi bước khí đạt , máy sẽ tự động xin lên bước home, NVVH nhấn step up máy sẽ lên bước home. |  |  |

### 3.3.2. Kiểm tra bộ phận gia nhiệt keo dán :

Nhiệt độ cài đặt : 		      + T1 ( nhiệt độ bồn keo)

+ T2 (nhiệt độ ống dẫn keo 1)

+ T3 (nhiệt độ ống dẫn keo 2)

+ T4 (nhiệt độ ống dẫn keo 3)

+ T5 (nhiệt độ ống dẫn keo 4)

+ T6 (Nhiệt độ ống dẫn keo 5)

Chú ý:

- Tùy theo chất lượng keo ta có thể thay đổi nhiệt độ cài đặt T1, T2, T3,T4,T5,. Việc thay đổi nhiệt độ cài đặt phải có sự đồng ý của kỹ thuật.

- - Theo dõi quá trình lên bước, nếu có đèn báo lỗi xem nguyên nhân để khắc phục.

### 3.3.3. Lên bước sản xuất:

| - khi đáp ứng mọi điều kiện của quá trình sản xuất,NVVH nhấn step up 3-5 giây máy sẽ lên bước sản xuất |  |
| --- | --- |

### 3.3.4. Sản xuất và kiểm tra sản xuất:

Kiểm tra thùng carton cấp vào đúng chủng loại sản phẩm, Kiểm tra  in date bịch, in date thùng đúng quy định của từng loại sản phẩm

Trong quá trình sản xuất, thùng bị bong tai hoặc các thùng được dán bằng tay phải cân lại, kiểm tra khối lượng có đủ hay không (11,9 Kg)

Kiểm tra, bổ sung keo dán nếu cần, luôn giữ tối thiểu 1/2 bồn.

Kiểm tra vị trí dán keo, lượng keo, độ bán dính keo trên bìa

Kiểm tra sản phẩm & thùng không bị méo, chầy xước hay không

Xếp 1 pallet 44 thùng, mỗi lớp 11 thùng và cao 4 lớp

#### 3.3.5. Dừng máy:

Chỉ dùng Emergency Stop khi thấy có sự cố nguy hiểm đến con người, hoặc làm hư hỏng máy.

Dừng bình thường: Nhấn step down máy về bước

Dừng sản xuất: Nhấn về bước 2 lần sau đó nhấn và giữ trong 5 giây.

- 3.3.6. Kết thúc sản xuất

- - Xuống bước dùng nước vệ sinh các băng tải đầu vào, băng tải chia làn

- - Dùng dẻ sạch, khí vệ sinh các đầu hút bìa, hút bịch, sạch sẽ

- - Vệ sinh các keo bán dính trên đầu sung

- - Vệ sinh sạch các băng tải, đầu vào, băng tải xanh, băng tải nâu, băng tải chia bịch..

- - Dùng dẻ lau sạch các sensor

- - Vệ sinh tổng thể bề mặt bên ngoài máy sạch sẽ.

## 4. SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

| Các sự cố |  | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Tắc súng keo |  | - Kiểm tra lượng keo trong bồn gia nhiệt Kiểm tra nhiệt độ của bồn keo, ống dẫn keo, súng bắn keo. Kiểm tra áp khí nén đầu vào và áp khí nén súng bắn keo. Tháo vệ sinh và thông đầu súng bắn keo. |
| Không hút bìa, bịch |  | Vệ sinh bộ lọc bụi. Kiểm tra khí nén. Độ khô của bịch Kiểm tra độ cong vênh của bìa. |
| -Mất đồng bộ băng tải -Chia sai làn |  | -Xuống bước đo lại khoảng cách các băng tải - Băng tải xanh 73,5 cm - Băng tải nâu 15,3 Sau đó home lại máy và lên bước chạy lại -Lấy hết bịch, thùng trong máy ra rest lên bước chạy lại |
| Kẹt hộp đầu vào |  | - Bịch ra vào rest chạy lại |

## 5. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mục kiểm tra | Thông số | Đơn vị tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áp suất khí nén cấp cho máy | 5 - 6 | Bar |  |
| 2 | Áp suất súng bắn keo | 3 - 4 | Bar |  |
| 3 | Nhiệt độ bồn keo (T) | 140 - 170 | oC |  |
| 4 | Nhiệt độ ống dẫn keo (T1) | 140 - 170 | oC |  |
| 5 | Nhiệt độ ống dẫn keo (T2) | 140 - 170 | oC |  |
| 6 | Nhiệt độ ống dẫn keo (T3) | 140 - 170 | oC |  |
| 7 | Nhiệt độ ống dẫn keo (T4) | 140 - 170 | oC |  |
| 8 | Nhiệt độ ống dẫn keo (T5) | 140 - 170 | oC |  |
| 9 | Nhiệt độ ống dẫn keo (T6) | 140 - 170 | oC |  |

## 6. HỒ SƠ LƯU:

| STT | Tên hồ sơ | Mã số | Nơi lưu | Thời gian lưu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhật ký máy CBP30 | 2WI017-MP- F01 | MP | 06 tháng |
| 2 | HDVH máy đóng thùng CBP30 |  | MP | 06 tháng |

## 7. PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

Bản gốc  : ISO

Bản copy : Bộ phận sản xuất