HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY ĐÓNG THÙNG

Công ty Cổ phần SữaTH

TH Milk Joint Stock Company

Số hiệu tài liệu: 2WI042-MP

Ban hành lần 03

Ngày hiệu lực: 20 tháng 12 năm 2016

Valid from :

| Soạn thảo Prepared | Xem xét Verified | Phê duyệt Approved |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Đình Tuấn Trưởng ca | Đinh Như Khoa TP Sản xuất | Nguyễn Tiến Dũng GĐ Sản xuất |

## 1. MỤC ĐÍCH:

Giúp cho NVVH nắm bắt tốt công việc vận hành máy đóng thùng .

## 2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Trách nhiệm thực hiện: NVVH máy đóng thùng

Trách nhiệm giám sát: Tổ trưởng, Trưởng ca,

## 3. NỘI DUNG:

## 3.1. Chú ý an toàn

Chỉ những người được giao nhiệm vụ mới được vận hành máy.

Tuân thủ các nguyên tắc về an toàn điện, an toàn thao tác khi làm việc với các bộ phận có nhiệt độ cao, các cơ cấu chuyển động.

Khi có biến đổi  ngoài phạm vi kiểm soát phải báo ngay cho kỹ thuật phụ trách.

### 3.2. Chuẩn bị máy

Kiểm tra nguyên liệu thùng carton, hạt nhựa, dung dịch bôi trơn băng tải, đảm bảo có đầy đủ nếu thiếu phải báo tổ trưởng chuẩn bị.

Kiểm tra công tắc điện: ở vị trí mở.

Kiểm tra các nút dừng khẩn cấp ở vị trí mở

Kiểm tra các cửa an toàn đều đóng.

Kiểm tra Control panel quan sát tất cả các Alarm đều sáng.

Van cung cấp khí mở :

- + Kiểm tra áp suất khí cấp cho máy.

- + Kiểm tra áp suất súng bắn keo.

### 3.3. Vận hành:

#### 3.3.1. Chuẩn bị máy, lên bước gia nhiệt.

| - NVVH reset hết lỗi cảnh báo rồi nhấn step up máy sẽ lên bước gia nhiệt cho bồn keo | Step down Step up |
| --- | --- |

| - Kiểm tra đèn của nút gia nhiệt ở bồn keo có sáng không. - - Kiểm tra hệ thống hút chân không các bộ phận truyền động, timing bell xem có bình thường không. - - Kiểm tra nguyên liệu thùng carton đã đủ chưa . - - Kiểm tra, vệ sinh băng tải, và cơ cấu truyền động, các đầu súng bắn keo. |  |
| --- | --- |

| - Khi nhiệt hệ thống keo đạt, máy sẽ tự động xin lên bước khí, NVVH nhấn step up máy lên bước khí. - khi bước khí đạt , máy sẽ tự động xin lên bước home, NVVH nhấn step up máy sẽ lên bước home. |  |
| --- | --- |

### 3.3.2. Kiểm tra bộ phận gia nhiệt keo dán :

Nhiệt độ cài đặt : 		      + T1 ( nhiệt độ bồn keo)

+ T2 (nhiệt độ ống dẫn keo 1)

+ T3 (nhiệt độ ống dẫn keo 2)

+ T4 (nhiệt độ ống dẫn keo 3)

+ T5 (nhiệt độ ống dẫn keo 4)

+ T6 (Nhiệt độ ống dẫn keo 5)

+ T7 (nhiệt độ súng bắn keo 1)

+ T8 (nhiệt độ súng bắn keo 2)

+ T9 (nhiệt độ súng bắn keo 3)

+ T10 (nhiệt độ súng bắn keo 4)

+ T11 (nhiệt độ súng bắn keo 5)

Chú ý:

- Tùy theo chất lượng keo ta có thể thay đổi nhiệt độ cài đặt T1, T2, T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11. Việc thay đổi nhiệt độ cài đặt phải có sự đồng ý của kỹ thuật.

- - Theo dõi quá trình lên bước, nếu có đèn báo lỗi xem nguyên nhân để khắc phục.

### 3.3.3. Lên bước sản xuất:

| - khi đáp ứng mọi điều kiện của quá trình sản xuất,NVVH nhấn step up 3-5 giây máy sẽ lên bước sản xuất |  |
| --- | --- |

### 3.3.4. Sản xuất và kiểm tra sản xuất:

Khi đèn Production sáng cố định, máy đã sẵn sàng cho sản xuất.

Theo dõi các Alarm.

Kiểm tra, bổ sung keo dán nếu cần, luôn giữ tối thiểu 1/2 bồn.

Kiểm tra vị trí dán keo, lượng keo.

Kiểm tra sản phẩm & thùng không bị méo, chầy xước.

#### 3.3.5. Dừng máy:

Chỉ dùng Emergency Stop khi thấy có sự cố nguy hiểm đến con người, hoặc làm hư hỏng máy.

Dừng bình thường: Nhấn step down máy về bước

Dừng sản xuất: Nhấn về bước 2 lần sau đó nhấn và giữ trong 5 giây.

- 3.3.6. Kết thúc sản xuất

- - tại bộ điều khiển LC, NVVH xuống  bước kết thúc sản xuất cho LC

- - NVVH chờ hoảng 3 đến 5 phút, máy sẽ tự động empty theo thứ tự từ các máy SA→MS→CBP.

#### 3.3.7. Làm bảo dưỡng ngày.

Chú ý: Đầu phun keo có thể còn nóng gây bỏng.

Làm vệ sinh máy và băng tải bằng nước và dẻ lau.

## 4. SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

### 4.1. Sự cố tắc súng bắn keo và cách khắc phục:

- Kiểm tra lượng keo trong bồn gia nhiệt

Kiểm tra nhiệt độ của bồn keo, ống dẫn keo, súng bắn keo.

Kiểm tra áp khí nén đầu vào và áp khí nén súng bắn keo.

Tháo vệ sinh và thông đầu súng bắn keo.

### 4.2 Sự cố không hút thùng carton:

Vệ sinh bộ lọc bụi.

Kiểm tra khí nén.

Kiểm tra độ cong vênh của bìa.

## 5. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mục kiểm tra | Thông số | Đơn vị tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áp suất khí nén cấp cho máy | 5 - 6 | Bar |  |
| 2 | Áp suất súng bắn keo | 3 - 4 | Bar |  |
| 3 | Nhiệt độ bồn keo (T1) | 150 - 170 | oC |  |
| 4 | Nhiệt độ ống dẫn keo (T2) | 150 - 170 | oC |  |
| 5 | Nhiệt độ ống dẫn keo (T3) | 150 - 170 | oC |  |
| 6 | Nhiệt độ ống dẫn keo (T4) | 150 - 170 | oC |  |
| 7 | Nhiệt độ ống dẫn keo (T5) | 150 - 170 | oC |  |
| 8 | Nhiệt độ ống dẫn keo (T6) | 150 - 170 | oC |  |
| 9 | Nhiệt độ súng bắn keo (T7) | 150 - 170 | oC |  |
| 10 | Nhiệt độ súng bắn keo (T8) | 150 - 170 | oC |  |
| 11 | Nhiệt độ súng bắn keo (T9) | 150 - 170 | oC |  |
| 12 | Nhiệt độ súng bắn keo (T10) | 150 - 170 | oC |  |
| 13 | Nhiệt độ súng bắn keo (T11) | 150 - 170 | oC |  |

## 6. HỒ SƠ LƯU:

| STT | Tên hồ sơ | Mã số | Nơi lưu | Thời gian lưu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhật ký máy CBP30 | 2WI017-MP- F01 | MP | 06 tháng |
| 2 | HDVH máy đóng thùng CBP30 |  | MP | 06 tháng |

## 7. PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

Bản gốc  : ISO

Bản copy : Bộ phận sản xuất